Перечень новых разработок НАН Беларуси в интересах отраслей экономики Республики Беларусь, представленных на выставке в Институте физики НАН Беларуси во время посещения института Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь И.В. Ляшенко.

| № п/п | Наименование изделия | Основные параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Терагерцовый спектрометрический комплекс с лазерным возбуждением | Область применения: Комплекс предназначен для бесконтактного измерения электрофизических параметров полупроводников, дистанционной диагностики свойств и идентификации различных композиционных материалов, пористых сред, защитных покрытий, газовых смесей, биохимических препаратов, наркотических веществ, контроля качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов, а также для создания специализированных постов контроля на входах к местам массового скопления людей (метро, вокзалы, аэропорты, стадионы и др.) для оперативного обнаружения скрытых под одеждой опасных предметов и веществ по их ТГц спектрам. Основные технические характеристики: — спектральный диапазон, ТГц : 0,2 – 2,0; — временное разрешение, фс: <10; — толщина исследуемого объекта, см: 0 – 10; — регистрируются спектры пропускания, отражения и показателя преломления. Преимущества и новизна: - терагерцовое излучение обладает высокой проникающей способностью сквозь различные материалы (бумага, картон, керамика, древесина, ткани, полупроводниковые и полимерные материалы и т.д.), что позволяет анализировать с его помощью различные материалы и вещества находящиеся в упаковке, под одеждой и др.; - в отличие от рентгеновского излучения, используемого в системах безопасности в местах массового скопления людей, терагерцовое излучение не несет опасности для здоровья людей. |
| 2 | Мобильный лазерный спектральный анализатор | Область применения: Прибор предназначен для качественного и количественного элементного анализа различных материалов и веществ(металлов, сплавов, руд, керамики, полупроводников, кристаллов, почв и т.д.) в металлургии, машиностроении, криминалистике, археологии, музейном деле и т.д. В настоящее время проводятся работы по разработке и созданию компактной версии данного оборудования (вес до 2 кг). Основные технические характеристики: — Источник возбуждения: 2-канальный Nd:YAG лазер с диодной накачкой; — Масса, кг 17; — Макс. потребляемая мощность, Вт <500; Преимущества и новизна: - двухимпульсный режим возбуждения на порядок улучшает пределы обнаружения химических элементов за счет усиленного поступления вещества в лазерно-эрозионную плазму и увеличения ее температуры, времени жизни и размера плазменного образования; - локальность воздействия (область воздействия <1 мм) и малый расход вещества (порядка 10 нг) дает возможность анализа неоднородности материалов, послойного анализа сложных покрытий и анализа небольших объектов (т.н. неразрушающий контроль); - благодаря использованию оптического пробоя веществ возможен анализ материалов в любом агрегатном состоянии; - нет нужды в специальной пробоподготовке ирасходных материалах, таких как аргон в качестве плазмообразующего газа и вода для ввода пробы/систем охлаждения; - компактность и небольшой вес систем позволяет проводить выездные измерения. |
| 3 | Лазерный маркер | Область применения: Маркер предназначен для прецизионного нанесения маркирующих изображений (текстовых, графических и др.) на широкий круг материалов и изделий, в том числе в условиях производства. Также может быть использован для резки тонкой металлической фольги, полупроводниковых и керамических пластин. Основные технические характеристики: — тип лазера: импульсный иттербиевый волоконный с воздушным охлаждением; — длина волны лазерного излучения: 1060 ± 10 нм; — частота следования импульсов: 20 – 100 кГц; — длительность импульсов: 100 ± 10 нс; — энергия в импульсе: 0,5 мДж; — средняя выходная мощность: 10 Вт / 20 Вт; — ресурс лазера: свыше 30 000 часов; — энергопотребление: 120 Вт / 150 Вт / 240 Вт; — поле маркировки: 60×60 мм / 110×110 мм / 175×175 мм; — скорость перемещения луча: до 8 м/с; — вес маркера: 35 кг; — размеры маркера: 640×500×600 мм Преимущества и новизна: - автофокусировка на поверхности объекта; - повышенная эффективность лазерной маркировки материалов, за счет оптимального выбора частоты следования и параметров лазерных импульсов; - широкий выбор типов выводимых изображений (контурные, растровые, текстовые, графические и др.) |
| 4 | Технология молекулярно-пучковой эпитаксии AlGaN гетероструктур | Область применения: Технология предназначена для создания приборных нитридных гетероструктур для нужд микроэлектронной промышленности и военно-промышленного комплекса, в частности для производства СВЧ компонент (транзисторы, монолитные интегральные СВЧ микросхемы, приемо-передающие модули для активных фазированных антенных решеток и активных цифровых антенных решеток двойного и специального применения и т.д.) на площадях ОАО МНИИРМ как для нужд ОАО «КБ Радар» и др. Технология перспективна также для разработки приборных транзисторных нитридных гетероструктур на подложках кремния и карбида кремния с целью производства нового поколения силовых транзисторов, позволяющих в три-четыре раза уменьшить массогабаритные размеры источников питания и значительно повысить их КПД. |
| 5 | Генератор воздушной плазменной струи | Область применения: Прибор предназначен для использования в медицине с цельюстерилизации любых термочувствительных поверхностей, включая кожу и слизистые оболочки, медицинского инструмента, стимуляции биологических процессов в живых тканях и при заживлении ран, остановки кровотечений при лечении ряда кожных заболеваний, включая ожоги. Основные технические характеристики: — генератор обеспечивает образование воздушной плазменной струи при токах от 20 до 50 мА; — расход газа регулируется от 2 л/мин до 7 л/мин; — потребляемая мощность до 50 Вт; — время установления рабочего режима с момента включения 1 минута; Преимущества и новизна: - применение плазменных струй актуально для обработки с целью их эффективной дезинфекции термочувствительных объектов сложных форм и размеров, которые трудно стерилизовать традиционными методами, что уменьшит расход материала в клинической медицине; - способствует уменьшению популяции в том числе резистивных (устойчивых к антибиотикам) микроорганизмов, с которыми не справляются традиционные методы стерилизации, используемые в медицинской практике; - обработка объектов происходит только образованными в плазме химически активными компонентами (NO, N2O, HNO2, O3 и другие), наработка которых осуществляется только во время работы прибора и мгновенно прекращается при его выключении; - не требуется инертный газ для генерации плазменных струй, т.к. вкачестве активной плазмообразующей среды используется окружающий воздух. |
| 6 | Аппарат лазеротерапевтический «Жень-шень» | Область применения: Аппарат предназначен для использования в медицине для лечения широкого круга заболеваний различного генеза (кардиологические заболевания, заболевания нервной системы, травматологические заболевания, заболевания женской половой сферы и др.) и обеспечивает реализацию всех фототерапевтических технологий, применяемых в настоящее время в лазерной терапии. Основные технические характеристики: — Длина волн лазерного излучения 1 = (0,405±0,03) мкм 2 = (0,650±0,03) мкм 3 = (0,780±0,03) мкм — Максимальная мощность излучения в непрерывном режиме на выходе магистрального световодадля: 1 = (0,405±0,03) мкм 10 мВт 2 = (0,650±0,03) мкм 15 мВт 3 = (0,780±0,03) мкм 15 мВт — Таймер от 1 с до 60 мин. с шагом 1 с Преимущества и новизна: - возможность использования световодных насадок с различной диаграммой направленности оптического излучения и доступности полых органов; - повышенная напряженность магнитного поля в зоне воздействия лазерного излучения при проведении магнитолазерной терапии; - автоматический контроль параметров воздействующего излучения во время проведения процедуры лазерной терапии; - возможность плавного регулирования мощности воздействующего излучения. |
| 7 | Погружной двухкристальный сцинтилляционный гамма-спектрометр с улучшенным энергетическим разрешением | Область применения: Гамма-спектрометр предназначен для регистрации и определения удельной активности гамма-излучающих радионуклидов в водной среде (естественные и искусственные водоемы) природоохранных зон, а также вблизи мест проживания людей и объектов ядерной энергетики (АЭС, ядерные установки,места хранения источников ионизирующего излучения и т.д.). Основные технические характеристики: — тип сцинтиллятора детектора SrI2 (Eu); — исследуемый энергетический диапазон (от 40 до 4000 кэВ) (т.е. возможно измерятьактивность основных гамма излучающих радионуклидов, таких как241Am, 131I, 137Cs, 134Cs, 60Co, 40K, 88Y и др.); — рабочий диапазон температур: от -10 до +50 оС; — глубина погружения не менее 25 м; — внешнее давление не более 45 бар (соответствует максимальной глубине погружения 450 м); — напряжение питания от 9 до 18 В (DC); — потребляемая мощность ≤ 3 Вт; — габаритные размеры 1500(Д)х180(Ш)х125(В) мм; — масса (без глубоководного кабеля) 18 кг; Преимущества и новизна: - энергетическое разрешение лучшев 2 раза по отношению к стандартно используемым детекторам на основе кристалловNaI(Tl); - чувствительность гамма-спектрометра повышенав 2.4 раза по сравнению с аналогичнымиприборами в мире (при использовании кристаллов с размерами аналогичными NaI(Tl)). |
| 8 | Фотостимулятор для воздействия на эмбрионы и сперму рыб | Область применения: Прибор может быть использован в рыбоводческих хозяйствах для стимулирующего воздействия на эмбрионы и сперму ценных видов рыб (осетр, лосось, радужная форель), а также основной рыбы прудового рыбоводства в республике - карпа. Основные технические характеристики: — длина волны воздействующего излучения, мкм 1 = (0,650±0,03) мкм 2 = (0,780±0,03) мкм; — режим воздействия непрерывный; — совместим с технологическим оборудованием для инкубации половых продуктов рыб Преимущества и новизна: - фотостимулятор обеспечивает повышение в 1,3-1,4 раза воспроизводительной функции рыб, оплодотворяющей способности спермы и повышение выхода товарной продукции в условиях рыбоводных индустриальных комплексов; - повышение устойчивости гидробионтов к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды (токсиканты, повышенная или пониженная температура, недостаток кислорода). |
| 9 | Аппарат «Светофит» для ростостимулирующего и фитооздоровительного действия на семена овощных культур | Область применения: Аппарат «Светофит» предназначен для ростостимулирующего и фитооздоровительного (антибактериального) действия на семена овощных культур перед посадкой в условиях открытого и закрытого грунта. Основные технические характеристики: — длина волны воздействующего излучения, мкм: 0,405±0,03 0,445±0,03 0,650±0,03 — режим воздействия – непрерывный Преимущества и новизна: - аппарат обеспечивает реализацию антибактериального действия на локализованные в семенах патогены за счет возбуждения эндогенных фотосенсибилизаторов излучением синей области спектра. Воздействие излучением красной области оказывает стимулирующий эффект на прорастание семян и рост растений; - использование аппарата обеспечивает реализацию экологически чистых технологий при обработке семенного материала, позволяя отказаться от применения пестицидов и других химических реагентов. |
| 10 | Эрбиевые лазеры | Область применения: Предназначены для использования в современных дальнометрических комплексах и системах целеуказания, эксплуатируемых в широком диапазоне температур и подверженных ударным и вибрационным нагрузкам, перспективны для применения в системах LIBS-спектроскопии. Основные технические характеристики: — длина волны излучения  = 1535нм — тип накачки: диодная — модуляция: пассивная — тип охлаждения: кондуктивный через основание — тип корпуса: герметичный — энергия импульса: 2-8 мДж — частота повторения импульсов: 1-5 Гц — длительность импульса излучения: 10-20 нс — расходимость пучка (без телескопа): < 4 мрад — параметр качества пучка М2: <1,5 — рабочий диапазон температур: от -40 до +60 оС — устойчивость к вибрационным нагрузкам до 75g Преимущества и новизна: - преимуществами данного типа лазеров является их компактность, малое энергопотребление, большой срок службы, отсутствие необходимости использовать систему принудительного охлаждения, герметичность корпуса, условно безопасный для глаз спектральный диапазон излучения, отсутствиеактивной модуляции добротности; - образцы лазеров по своим параметрам не уступают лучшим мировым образцам |
| 11 | Многоволновый поляризационный Рамановский лидар контейнерного типа для зондирования атмосферы | Область применения: Лазерный локатор (лидар) предназначен для решения задач климатологии, оперативного мониторинга окружающей среды, анализа процессов трансграничного переноса загрязнений, измерения высотных профилей концентрации и параметров микроструктуры атмосферных аэрозолей, а также облачных образований до высоты в 40 км. Лидарные технологии позволяют детектировать пожары на дальностях до 10 км и определять их местоположение с точностью не хуже 15 м. Основные технические характеристики: — обратное рассеяние на длинах волн: 355, 532, 1064 нм; — энергия в импульсе: до 400 мДж; — частота следования лазерных импульсов: до 30 Гц; — длительность лазерного импульса: менее 20 нс; — интервал рабочих температур: -40 ÷ +50 оC; — высота: до 40 км; — пространственное разрешение: 7,5 м Преимущества и новизна: - высокая точность и скорость получения профилей измеряемых величин; - большая площадь контролируемой территории; - высокий ресурс лазерного источника; - отсутствие водяного охлаждения; - возможность мобильного исполнения для использования в качестве передвижной лаборатории. |
| 12 | Автоматизированный гониофотоспектрометр | Область применения: Прибор предназначендля применения в опто-электронной промышленности для контроля и характеризации светоизлучающих элементов, поверхностей и других источников светового излучения. Основные технические характеристики: — лазерное возбуждение образцов 405 или 520 нм; — шаг измерения пространственного распределения 0.5°; — точность позиционирования 0.6' Преимущества и новизна: - определение спектрального состава испускания светоизлучающего элементав передней полусфере исследуемого источника; - широкий набор измеряемых параметров, таких как спектральная плотность энергетической освещенности, световой поток, координаты цветности, коррелированная цветовая температура; - регистрация поляризационных характеристик излучения, испускаемого исследуемыми образцами; - полностью автоматизированный процесс измерения с возможностью настройки оборудования, параметров измерения и обработки результатов в одной программе. |
| 14 | Центр «Испытаний лазерной техники» | Область аккредитации испытательной лаборатории: — измерения мощности излучения непрерывных и импульсно-периодических лазеров; — измерения энергии импульсов импульсного лазерного излучения; — измерения временных характеристик импульсного лазерного излучения; — измерения пространственного распределения плотности мощности (энергии) излучения; — измерения коэффициентов ослабления ослабителей лазерного излучения; — измерения поляризационных характеристик излучения; — измерения спектрального распределения интенсивности излучения; — измерения пространственного распределения интенсивности излучениядиапазон измерений силы света и усредненной силы света; — климатические испытания оборудования Область аккредитации калибровочной лаборатории: — средства измерений средней мощности оптического излучения для волоконно-оптических систем связи и передачи информации; — средства измерений средней мощности лазерного излучения; — средства измерений энергии импульсного лазерного излучения; — средства измерений длины волны оптического излучения; — ослабители оптического излученияи средства измерений ослабления оптического излучения |
| 15 | Подложка зеркала сборной конструкции из карбидокремниевой керамики со стеклопокрытием ГНУ «Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа» | Область применения: оптическая и оптоэлектронная промышленность. Пластины из карбидокремниевой керамики с покрытием из оптического стекла предназначены для изготовления зеркально-линзовых систем, в том числе для производства зеркал оптических телескопов. Технические характеристики: - Плотность SiC-керамики – 2,9 – 3,1 г/см3 - Микротвердость карбидной фазы 22 - 28 ГПа - Предел прочности при изгибе SiC-керамики 250 - 350 МПа - Модуль Юнга SiC-керамики – 375-385 ГПа - Условия эксплуатации SiC-керамики со стеклопокрытием: - рабочая температура (20±10) С0 - давление газовой среды 10-3 Па - температурный интервал (- 30 + 50 ) С0. Преимущества. Благодаря низкой плотности и высокой удельной жесткости карбидокремниевой керамики возможно изготовление крупногабаритных оптических зеркал облегченной конструкции. |
| 16 | Компоненты электрических силовых установок в сборе (демонстрационный макет) ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» | СИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ Предназначен для применения в силовой установке легкового электромобиля. Отличительные особенности: широкий диапазон изменения частоты вращения ротора; высокая перегрузочная способность по крутящему моменту – до 3-х раз пусковой момент может превышать номинальный. Технические характеристики: номинальная мощность – 80 кВт; номинальное напряжение – 400 В; частота вращения – 4000 об/мин; максимальная частота вращения – 9000 об/мин; номинальный крутящий момент – 280 Нм; максимальный крутящий момент – 400 Нм; КПД – 97%; тип двигателя – синхронный вентильный с постоянными магнитами; охлаждение – принудительное жидкостное ИНВЕРТОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА Предназначен для управления тяговым электродвигателем. Технические характеристики: номинальная мощность – 80 кВт; входное напряжение – 400 В; номинальный ток – 200 А; максимальный ток – 800 А; охлаждение – жидкостное; масса – 8,5 кг ТЯГОВЫЙ АККУМУЛЯТОР ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ Предназначен для снабжения электрической энергией тягового электропривода и других бортовых систем электромобиля. Технические характеристики: тип ячеек – Li-NMC; емкость батареи – 20 кВт*ч; количество ячеек – 192; максимальный ток разряда – 140 А; пиковый (кратковременный) ток разряда – 200 А масса батареи – 108 кг. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО Предназначено для заряда тяговой аккумуляторной батареи. Технические характеристики: номинальная мощность – 18 кВт; номинальное входное напряжение – 220/380 В, 50 Гц максимальный потребляемый ток по одной фазе – 32 А; выходное напряжение – 250-400 В; максимальный зарядный ток: при однофазном питании – 20 А; при трехфазном питании – 60 А; гальваническая развязка – от питающей сети; сопротивление изоляции между питающей сетью и выходом постоянного тока – не менее 5 Мом |
| 17 | Опытный образец накопителя буферного электрической энергии ОО НБ 1000/22 ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» | Область применения: Накопитель ОО НБ 1000/22 является компонентом типоразмерного ряда унифицированных накопителей энергии, получаемых путем последовательно параллельного соединения модулей количество и способ соединения которых определяются в зависимости от требований к конкретному образцу накопителя. Типоразмерный ряд унифицированных накопителей электрической энергии предназначен для использования в составе электромеханических силовых установок мобильных и технологических машин, а также продажи сторонним потребителям в качестве функционально законченного компонента. Основные технические характеристики: Емкость, Ф 15,7 Номинальное напряжение, В 250-280 Максимальный ток разряда, А 200,3 Удельная энергия на электродный материал, Вт*час/кг 21,6 Ток утечки мА (72часа при 25 град. С) 36,8 Эксплуатационный температурный диапазон, º С +90-40 Объем дм3 7,5 Число циклов заряд-разряд >500 000 (экстрапол) Масса кг 74 ( корпус из Н/С) 55 ( корпус из Al) Преимущества и новизна: - Впервые создан отечественный полностью безлитиевый накопитель энергии. - Расчет затрат на изготовление единичного модуля накопителя энергии, в зависимости от исполнения 0,7-5,3 USD/кДж. Аналогичная величина ближайшего конкурента « Maxwell » : 17 20 USD/ кДж |
| 18 | ТИПОВАЯ МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100М³/СУТКИ ТМСО "ГЕОПРОФИЛЬ" ФН-О-100" ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» | Область применения: Типовая модульная станция обезжелезивания (ТМСО "Геопрофиль" ФН-О-100") предназначена для очистки воды из подземных источников от растворенного в ней железа до норм СанПиН РБ. Типовая модульная станция обезжелезивания предусмотрена для встраивания в новые или существующие объекты населенных пунктов с подключением/подведением её к водонапорной башне, РЧВ или сети. В модуль станции встраиваются оборудование для подачи и очистки воды, система управления и передачи данных, сопутствующее оборудование. Основные технические характеристики: Производительность станции min/max – 0-240 м3/сутки (0-10 м3/час). Метод очистки воды - безреагентный с упрощенной аэрацией. Фильтроцикл - 48-170 часа. Промывка фильтров предусмотрена очищенной водой из башни объемом до 50 м.куб, которая используется для создания требуемого напора и хранения запаса воды, в т.ч. и для промывки фильтров. Модуль станции (2,40х2,30х4,20м) - металлический окрашенный каркас из гнутых профилей, заполнение и утепление стен - "сэндвич-панели" 100мм, пол - гнутые швеллера, покрытие - рифленый лист. Станция укомплектована ВРУ, освещением, отоплением, вентиляцией. Фильтры - емкости из нержавеющей стали диаметром 0,8 м, рабочее давление до 0,6 Мпа. Обвязка фильтров и основные технологические трубопроводы - из нержавеющей стали. Работа станции полностью автоматизирована. Эксплуатация станции предусмотрена при температуре от -35ºС до +45ºС. Преимущества и новизна: - Станция обезжелезивания выполнена в виде блок-контейнера . - Установка фильтрации предназначена для очистки воды от железа в системах холодного водоснабжения по технологии UFP. - Установка фильтрации «Геопрофиль» -ФН–100 (аналог Culligan Hi-Flo 9 UFP 400) соответствует ТУ BY100029036.006-2012. - Климатическое исполнение - УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69. - Детали емкости фильтра и трубопроводов изготовлены из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т. |
| 19 | Опытный образец композиционного полиэфирного материала для носовой и пяточной частей пластиковых лыж ГНУ «Институт механики металлополимерных систем имени В.А.Белого НАН Беларуси» | Область применения: Материал предназначен для изготовления носовой и пяточной частей внутреннего заполнения пластиковых лыж массового спроса. Основные технические характеристики: уточняются. Преимущества и новизна: Сниженная себестоимость изготовления по сравнению с материалом-аналогом зарубежного производства. |
| 20 | Опытный образец ленты из композиционного материала на основе полиэтилена с адгезионно-активным слоем ГНУ «Институт механики металлополимерных систем имени В.А.Белого НАН Беларуси» | Область применения: Лента из композиционного материала предназначена для изготовления слоя скольжения пластиковых лыж массового спроса. Основные технические характеристики: уточняются. Преимущества и новизна: Обладает достаточной адгезией к клеям на основе эпоксидных смол без окислительной газопламенной обработки поверхности, необходимой для обеспечения адгезионного соединения ленты-аналога зарубежного производства с другими элементами лыжи. |
| 21 | Опытный образец ленты на основе стирольного сополимера для облицовочного слоя пластиковых лыж ГНУ «Институт механики металлополимерных систем имени В.А.Белого НАН Беларуси» | Область применения: Лента предназначена для изготовления верхнего облицовочного слоя пластиковых лыж массового спроса. Основные технические характеристики: уточняются. Преимущества и новизна: Отечественный аналог ленты для облицовочного слоя пластиковых лыж. |
| 22 | Беспилотные авиационные комплексы «Бусел М40», «Бусел М50» с радиусом действия до 70 км РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси | Область применения: Беспилотные авиационные комплексы (далее – БАК) типа «Бусел» с дальностью применения до 70 км способны взлетать с руки или катапульты, приземляться на парашюте и в зависимости от установленной целевой нагрузки передавать в светлое или темное время суток в режиме реального времени с борта беспилотного летательного аппарата информацию о результатах мониторинга местности и объектов на рабочие места центра управления в формате фото-, видео-, инфракрасной или мультиспектральной съемки с помощью оптических систем, установленных на гиростабилизированной платформе. Технические характеристики; «Бусел М40; «Бусел М50». Силовая установка; 2 электродвигателя. Максимальная взлетная масса, кг; до 12; до 14. Полный размах крыла, мм; 2750; 3470. Продолжительность полета, мин; до 120; до 150. Диапазон скоростей полета, км/ч; 60–110; 60–100. Максимальная высота полета, м; до 4500; до 5000. Максимальный радиус применения (с передачей видеоданных в режиме реального времени), км; 50; 70. Основные технические характеристики: Преимущества и новизна: - большой спектр возможностей целевой нагрузки и высокие аэродинамические качества летательных аппаратов позволяют использовать БАК типа «Бусел» для обнаружения чрезвычайных ситуаций, контроля состояния территорий, в том числе лесного фонда, заповедников и национальных парков, инфраструктуры городов и населенных пунктов, нефте- и газопроводов, борьбы с браконьерством, учета животных, контроля государственной границы, мониторинга состояния линий электропередач и сельскохозяйственных угодий и других задач; - в отличие от других аналогов беспилотные летательные аппараты типа «Бусел» оснащены двумя двигателями, что значительно повышает их надежность и устойчивость к ветровым и другим погодным условиям, о чем свидетельствует 6-летний опыт их эксплуатации в МЧС Республики Беларусь. |
| 23 | Беспилотные авиационные комплексы класса «Буревестник», «Буревестник МН» с радиусом действия до 290 км РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси | Область применения: БАК типа «Буревестник» с дальностью применения до 290 км способны взлетать и осуществлять посадку по самолетному на аэродромах и в зависимости от установленной целевой нагрузки передавать в светлое или темное время суток в режиме реального времени с борта беспилотного летательного аппарата информацию о результатах мониторинга местности и объектов на рабочие места центра управления в высоком разрешении материалы фото-, видео-, инфракрасной или мультиспектральной съемки с помощью оптических систем, установленных на гиростабилизированной платформе, а также осуществлять измерение уровней радиации с привязкой к координатам местности по маршруту полета. БАК «Буревестник МН» (мишенный комплекс) предназначен дли обеспечения проведения учебной подготовки, а также боевых стрельб расчетов систем ПВО и пилотов истребительной авиации путем создания мишенной остановки имитируя налет воздушного противника. Основные технические характеристики: Силовая установка; ДВС. Максимальная дальность применения без потери радиосвязи, км – при обеспечении прямой радиосвязи между НПУ и БЛА – при установке на маршруте одного-двух НППК; 100 до 290. Диапазон высот полета, км; 0,2–4. Скорость полета в зоне применения, км/ч; 90–120. Максимальная длительность полета (с подвесными топливными баками), ч; 4-6. Максимальная масса БЛА (с подвесными топливными баками), кг; до 310. Масса целевой нагрузки, кг; до 60. Преимущества и новизна: - большой спектр возможностей целевой нагрузки и высокие аэродинамические качества летательных аппаратов позволяют использовать БАК типа «Буревестник» для мониторинга практически всей территории Республики Беларусь с целью обнаружения чрезвычайных ситуаций, контроля состояния территорий, в том числе лесного фонда, заповедников и национальных парков, инфраструктуры городов и населенных пунктов, нефте- и газопроводов, борьбы с браконьерством, учета животных, контроля государственной границы, мониторинга состояния линий электропередач и сельскохозяйственных угодий, и других задач. - в отличие от других аналогов БАК «Буревестник МН» позволяет создать сложную мишенную обстановку одновременно в оптическом, радиолокационном и инфракрасном диапазонах, обеспечивая тренировку практически всех образцов вооружений Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. |
| 24 | Беспилотный авиационный комплекс на базе дирижабля РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси | Область применения: Детальный мониторинг местности и объектов в густой лесной растительности, сопровождение подвижных объектов с борта беспилотного летательного аппарата с определением их координат и передача по радиоканалу полученной информации на наземный пункт управления и другим удаленным потребителям при работе в масштабе времени, близком к реальному. Основные технические характеристики: Технические характеристики; Тип 1; Тип 2. Силовая установка; 2–4 электро- двигателя; ДВС, 2 шт.. Максимальная взлетная масса, кг (при взлете с гелием имеет нулевую плавучесть); 23–30 и более; 75. Длина оболочки*, м; 8,7; 12,7. Диаметр оболочки*, м; 2,25–2,63; 3,19. Диапазон скоростей полета, км/ч; 0–40; 0–40. Максимальная высота полета, м; до 500; до 500. Радиус действия радиоканала (в условиях прямой радиовидимости и нормальных метеоусловиях), км; до 50; до 50. Время нахождения в воздухе (в штиль и при скорости ветра до 7 м/с), ч; до 4; до 6. Максимальная масса целевой нагрузки, кг; до 1,5; 5,0. *Возможна реализация БАК с оболочкой любой длины и диаметра. Преимущества и новизна: БАК на базе дирижабля с дальностью применения до 50 км позволяет осуществлять детальный мониторинг при скорости перемещения от 0 до 40 км/ч в светлое и темное время суток. Продукция является новой для Республики Беларусь. |
| 25 | Беспилотный авиационный комплекс «Ястреб» РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси | Область применения: Беспилотный авиационный комплекс «Ястреб» совмещает функции разведывательного, ударного и мишенного комплекса. |